GreenGuardian Bot——校园绿植消杀灭蚊虫、浇灌一体机器人项目概要

# 一、项目核心定位

本项目由5人团队耗时2个月，基于学校提供的差速转动底盘及标准开发套件，研发一款适配校园绿植区域的智能机器人，实现无差别喷雾消杀（灭蚊虫虫卵）与雾化浇灌功能，解决校园蚊虫困扰，提升绿植养护效率，用于竞赛参赛并完成原型机与试点测试。

# 二、团队分工

| 团队分组 | 成员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 机械结构组 | 于一、毛以诚 | 负责上装机械结构设计装配，适配差速底盘，固定消杀、浇灌及传感器模块。 |
| 运动控制组 | 钟艺丹、钱艺文 | 负责移动控制，实现预设路径与闭环纠偏，调试行走稳定性，探索简易返航。 |
| 算法设计组 | 阮浩宇 | 负责相关算法开发，配合完成路径纠偏与土壤湿度数据处理。 |

# 三、核心技术方案

- 移动方案：采用“预设路径+闭环纠偏”，放弃复杂SLAM建图。取舍原因：团队技术精力有限，预设路径适配校园指定绿植区域（三个核心分区统一规划），操作简单易实现；闭环纠偏采用IMU+里程计进行航迹推演，将实时位姿与预设路径对比，通过PID控制实现，激光雷达仅用于避障，降低算法难度，保证基础巡航精度。

- 消杀方式：初期实现无差别喷雾消杀，暂不开发AI视觉识别虫卵功能。取舍原因：AI视觉识别需大量模型训练，虫卵体积小、精度要求高，技术难度大，短期内难以完成；无差别喷雾可快速实现核心消杀功能，适配2个月项目周期，作业时间定为夜晚，减少对周边活动人员影响。

- 浇灌方式：采用雾化喷洒，探索土壤湿度传感器实现水量自动调节。雾化喷洒适配校园各类绿植，兼顾消杀与浇灌基础需求（后续可根据调研微调）；土壤湿度传感器适配简单，可实现按需浇灌，避免水资源浪费，且开发难度适中。

- 返航功能：探索简易版“预设返航点+路径回溯”，不追求复杂自动返航充电。完整自动返航充电技术综合性强，耗时久，简易版可满足项目基础需求，优先保障核心功能落地，贴合短期研发目标。

# 四、当前潜在难点

| 潜在难点 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 智能巡航与纠偏精度不足 | 采用IMU+里程计航迹推演，受校园地形、地面材质影响，易出现偏差；PID控制参数调试难度大，难以保证闭环纠偏的精准度，可能影响作业覆盖效果。 |
| 消杀药剂对植物的影响 | 化学药剂可能对绿植造成伤害（如叶片灼伤、土壤污染），学校后勤未必批准使用。 |